Документация, содержащая описание

функциональных характеристик

встроенного системного программного обеспечения ресивера Нью Клик

Назначение:

Встроенное системное программное обеспечение ресивера "Нью Клик" предназначено для использования в качестве прошивки микроконтроллера универсального приемника и обеспечивает его корректную работу, включая прием, декодирование и обработку данных от беспроводных устройств ввода (манипулятора и клавиатуры) и передачу этих данных на подключенное устройство через интерфейс USB. Прошивка поддерживает совместимость с различными операционными системами, не требуя дополнительной настройки.

Основные функциональные характеристики:

- Управление множественными беспроводными соединениями

- Поиск и сопряжение: ПО осуществляет поиск и безопасное сопряжение с авторизованными беспроводными устройствами (манипулятором и клавиатурой).

- Мультиплексирование каналов: Обеспечивает одновременный прием и обработку данных по нескольким беспроводным каналам без потери информации.

- Целостность связи: Реализованы механизмы проверки целостности данных (CRC) и запросов на повторную передачу (Retransmission) для каждого подключенного устройства.

- Обработка данных от манипулятора (мыши)

- Сканирование состояний: ПО непрерывно обрабатывает входящие пакеты данных, фиксируя состояние кнопок манипулятора (нажатия и отпускания).

- Обработка перемещения: Анализируются данные о перемещении курсора для точного определения направления и скорости.

- Поддержка множественных действий: Обеспечивается одновременная обработка нажатий кнопок и данных о перемещении.

- Обработка данных от клавиатуры

- Сканирование клавиатурной матрицы: Декодируются пакеты данных, содержащие информацию о нажатиях и отпусканиях клавиш.

- Поддержка модификаторов: Корректно обрабатываются комбинации клавиш, включая клавиши-модификаторы (Ctrl, Shift, Alt).

- Антидребезг: Применяется алгоритм антидребезга для исключения ложных и множественных срабатываний клавиш.

- Безопасность и шифрование данных

- Защита канала связи: Все входящие данные от беспроводных устройств дешифруются с использованием алгоритма AES-128.

- Защищенное сопряжение: Реализован защищенный процесс сопряжения для предотвращения несанкционированного доступа и подмены устройств.

- Эмуляция композитного USB HID-устройства

- Универсальный драйвер: Ресивер идентифицируется операционной системой как композитное USB HID-устройство, объединяющее манипулятор и клавиатуру.

- Кросс-платформенная совместимость: Обеспечивается корректная работа в различных ОС (Windows, Linux, macOS) с использованием стандартных системных драйверов, без необходимости установки дополнительного ПО.

- Plug-and-Play: Поддержка автоматического определения и конфигурации при подключении к хосту.

Встроенное системное программное обеспечения ресивера Нью Клик не требует установки и наладки, поставляется встроенным в микроконтроллер ресивера Нью Клик.